### Инструкции на български език за работа с гайгеров брояч BR-9C

- Включване на уреда
 Натиснете и задръжте бутона „Power“ (или ON). Екранът ще светне и устройството ще започне измерване автоматично.

- Наблюдение на показанията
 Устройството измерва в реално време – ще виждате показания в μSv/h (микрoзиверта на час). Показания над 0.3–0.5 μSv/h може да са тревожни, особено при дълга експозиция.

- Режими на измерване

BR-9C има 2 режима:

  - Radiation – за бета, гама и рентгенови лъчи.

  - EMF – за електромагнитни полета (V/m, µT).

- Измерване от разстояние
 Устройството отчита най-силно, когато се доближи до източника на радиация (примерно стар военен елемент с радий). Най-силен отговор има при директен контакт или разстояние под 5 см.

- Максимална граница
 При експозиция над 9.99 μSv/h дисплеят може да покаже „9999“ – това значи, че сте достигнали горната граница на уреда и дозата е опасна.

- Функция за аларма
 При превишаване на зададена стойност (например 0.5 или 1.0 μSv/h), устройството ще издаде звукова аларма.

- Рестартиране на уреда
 Ако показанията „забият“ (например при пик), рестартирайте уреда чрез кратко изключване и включване.

- Звукови сигнали
 Всеки засечен радиационен импулс се отбелязва със звук (може да се изключи). Това е полезно при бързо сканиране.

- Захранване
 Работи с 3x AAA батерии или акумулаторни батерии. Зареждането се осъществява през micro USB порт (само BR-9C).

- Предпазни мерки
 Не разглобявайте уреда. Пазете от удари – вътре има чувствителна стъклена Гайгер-Мюлерова тръба. Избягвайте измерване на обекти със силна радиоактивност за дълги периоди.